Helsingin yliopisto

Opettajankoulutuslaitos

Tekninen työ 15 ov. / Ossi Autio

Juha Virtanen

# RENGINKAAPPI

Kaapin päädyt	Päädyt on tehty kahdesta 18 mm paksuisesta mäntyisestä liimalevystä.

Niiden koot ovat 603 x 208 mm. Päädyt, pohja- ja kattolevy on liitetty

yhteen tappi liitoksella (6mm) ja siinä on käytetty 8 tappia. Merkitsemisnastat

auttoivat tappien kohdistamisessa. Tappiliitosten kestävyyttä on lisätty

puu liiman avulla.

Pohja- ja kattolevyt	Osat on tehty kahdesta 18 mm paksuisesta mäntyisestä liimalevystä. Niiden

koot ovat 528 x 240 mm ja molempien levyjen näkyviin reunoihin on ajettu

jyrsimellä kevennys.

Takalevy	Takalevyn koko on 603 x 457 mm ja se on tehty 18 mm paksuisesta

liimalevystä. Takalevy on kiinnitetty 6 mm tappiliitoksilla päätyihin sekä

pohja- ja kattolevyihin. Tässä on käytetty 8 tappia, joiden pitävyyttä on

vahvistettu liimalla. Takalevyyn on porattu 4 kuuden millin reikää kaapin

kiinnitystä varten.

Ovi	Oven koko on 600 x 455 mm ja sen paksuus on 15niin. Ovi muodostuu

kahdesta sivupalasta ja kahdesta pystypalasta, jotka on liitetty liimalla

yhteen. Palojen sivuihin on ajettu 6 millin urat, joihin on liimattu 6 millin

paksuinen vanerilevy. Vanerin ja sivupalojen väliseen kynnykseen on

liimattu mäntyinen lista. Listat on tehty jiiriin ja niiden kulmat on

pyöristetty jyrsimen avulla. Oven keskivaneri (6 mm) on kooltaan 400 x 260

mm. Oven saranat on tehty 3,5 mm rautatapista ja ne on kiinnitetty oven

oikeaan ylä- ja alalaitaan. Pohja- ja kattolevyihin on porattu 4 mm reiät

saranatappeja varten. Alasaranaan on asennettu prikka, jotta ovi toimisi

paremmin ja ettei se kuluttaisi maalattua pintaa. Vasempaan päätylevyyn on

liitetty ( ylä- ja alareuna) kaksi 10 mm tappia, jotta ovi ottaisi kiinni

tasaisesti.

Hyllyt	Kaapissa on kolme hyllyä, joiden koko on 158 x 462 mm. Hyllyt ovat

irtonaiset ja yksi hylly lepää" kahden tukipalan varassa, jotka on

kiinnitetty neljällä puuruuvilla. Hyllyjen ulkonäköä on kevennetty 35 mm

otsalaudoilla, jotka on kiinnitetty liimaamalla.

Lukko	Kaapin lukko on ostettu lukko liikkeestä ja se on kiinnitetty neljällä ruuvilla.

Avain ja hela ovat messinkiset ja hela on kiinnitetty kahdella ruuvilla.

Lukon metallinen vastakappale on kiinnitetty kaapin vasempaan

sivuseinään kahdella ruuvilla. Lukonkieltä varten on taltattu siihen sopiva

kolo.

Pintakäsittely	Kaapissa olevat oksakohdat käsiteltiin Oksa lakalla, jotta pihka ei

tulisi esiin. Pohjamaalaus suoritettiin Otepohja-maalilla. Osittain- ja

ylitasoitus tehtiin Tikkurilan öljytasoitteella. Tämän jälkeen suoritettiin

hionta. Välimaalaus tehtiin Otepohja-maalilla. Valmiiksi maalaus tehtiin

puolihimmeällä Sadotex alkydimaalilla ja sen värikoodi on K 004. Kaapin

sisäpintoja ei ole pintakäsitelty eikä myöskään kaapin takalevyä.